实验七 Verilog实验：组合逻辑

姓名：庄环嘉    学号：22010022088

- LAB 1：用Verilog实现一个简单ALU

一、实验内容

输入：两个4位二进制数，代表两个操作数A，B；一个3位控制信号operation，代表ALU要进行的运算。本实验中，ALU可以实现8种运算：

输出：4位结果，1位进位

二、代码实现及仿真图像

1.源代码

`timescale 1ns / 1ps

module ALU(

input [3:0] A,

input [3:0] B,

input [2:0] operation,

output reg [3:0] result,

output reg cout

);

always @(*) begin

case(operation)

//A+B  3'b000: begin  result <= A + B;

end

//A-B   3'b001: begin  result <= A - B;

end

//B+1  3'b010: begin  result <= B + 1;

end

//B-1  3'b011: begin  result <= B - 1;

end

//NOT A  3'b100: begin  result <= ~A;

end

//A XOR B  3'b101: begin  result <= A ^ B;

end

//A AND B  3'b110: begin  result <= A & B;

end

//A OR B   3'b111: begin  result <= A | B;

end

endcase //完成八种运算

end

endmodule

2.仿真代码

`timescale 1ns / 1ps

module ALU_tb;

reg [3:0] A;

reg [3:0] B;

reg [2:0] operation;

wire [3:0] result;

wire cout;

ALU ALU (

A,

B,

operation,

result,

cout

);

initial begin

A <= 4'b0001; B <= 4'b0010;

operation <= 000;  // A + B 0011 没有进位

#10 A <= 4'b1100; B <= 4'b1000;

operation <= 000;  // A + B 0100 产生进位

#10 A <= 4'b0001; B <= 4'b0001;

operation <= 001;  // A - B 0000

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b0001;

operation <= 001;  // A - B < 0 1111 产生借位

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b0001;

operation <= 010;  // B + 1 0010

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b1111;

operation <= 010;  // B + 1 0000 产生进位

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b0001;

operation <= 011;  // B - 1 0000

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b0000;

operation <= 011;  // B - 1 1111 产生借位

#10 A <= 4'b1001; B <= 4'b0001;

operation <= 100;  //NOT A 0110

#10 A <= 4'b0001; B <= 4'b0010;

operation <= 101;  //A XOR B

#10 A <= 4'b0001; B <= 4'b0001;

operation <= 110;  //A AND B

#10 A <= 4'b0001; B <= 4'b0000;

operation <= 110;  //A AND B

#10 A <= 4'b0001; B <= 4'b0000;

operation <= 111;  //A OR B

#10 A <= 4'b0000; B <= 4'b0000;

operation <= 111;  //A OR B

#10 $stop;

end

endmodule

3.仿真图像

三、实验结果

在这个实验中，ALU接受两个8位操作数（operandA和operandB）、一个3位操作码（opcode），并产生一个8位结果（result）和一个零标志（zero）。它支持加法、减法、位与、位或、位异或、左移和右移操作。如果结果为零，零标志将被设置为1。在本实验中我学习到如何用Verilog进行功能验证和生成仿真波形，使逻辑思路更加具象化。

（2）自编实验——半加法器

一、实验内容

设计一位半加法器，即两个一位的二进制数相加，得到其正常相加的结果的最后一位。

二、代码实现及仿真图像

1.源代码

`timescale 1ns / 1ps

module bjqxw(a,b,sum,cout);

input a,b;

output sum,cout;

reg sum,cout;

always @(a or b)

begin

case({a,b})

2'b00:begin

sum=0;cout=0;

end

2'b01:begin

sum=1;cout=0;

end

2'b10:begin

sum=1;cout=0;

end

2'b11:begin

sum=0;cout=1;

end

endcase

end

endmodule

2.仿真代码

`timescale 1ns / 1ps

module bjqxwsimu;

reg a,b;

wire sum,cout;

bjqxw sl(a,b,sum,cout);

initial

begin

a=0;b=0;

end

always #10 {a,b}={a,b}+1;

endmodule

3.仿真图像

- 实验结果

这个半加法器是一个基本的数字电路，用于将两个一位的二进制数相加。它有两个输入：两个待相加的二进制位（A和B），并有两个输出：和（Sum）和进位（cout）。这个半加法器使用异或门（XOR）来计算和（Sum），使用与门（AND）来计算进位（cout）。以此数字电路为基础，可以构建更大的数字电路，如加法器和多位加法器。