实验八 Verilog实验：时序逻辑

姓名：庄环嘉    学号：22010022088

- LAB 2：用Verilog实现4位计数器

一、实验内容

用Verilog实现4位计数器。

二、代码实现及仿真图像

1.源代码

`timescale 1ns / 1ps

module counter (

input clk,//时钟信号

input reset,//复位信号

input enable,//使能信号

input mode,//模式信号

input [3:0] init,

output reg [3:0] count

);

// clk上升沿时

always @(posedge clk) begin

// reset为0置初始值

if (!reset) count <= init;//复位信号为低电平，计数器的值复位为初始值。

else begin

// 使能端为1则计数

if (enable)

if (mode) count <= count + 1'b1;//模式为高电平，表示递增计数，将计数器加 1。

else count <= count - 1'b1;//模式为低电平，表示递减计数，将计数器减 1。

end

end

endmodule

2.仿真代码

`timescale 1ns / 1ps

module testbench;

reg clk;  // 初始化clk信号

initial clk = 0;

always #(1) clk <= ~clk;

reg reset = 1;

reg enable = 1;

reg [3:0] init = 4'b0010;

reg mode = 1;

initial begin

reset = 0;  // reset 0使能，将初始值置为0010

#2 reset = 1;  // 开始计数

#10 enable = 0;  // 停止计数

#5 enable = 1;  // 继续计数

#20 reset = 0; init = 4'b1111;  // 重新置初始值

#2 reset = 1; mode = 0;  // 重新开始计数，并为减计数

#10 $stop;

end

wire [3:0] out;

counter ctr (

clk,

reset,

enable,

mode,

init,

out

);

endmodule

3.仿真图像

三、实验结果

在上电或复位时，计数器的初始状态为0000。在每个时钟上升沿，计数器的当前值递增一次。如果计数器当前值为1111，它将在下一个时钟周期回到0000。如果清零信号激活，计数器的值将立即被置零。由于是4位计数器，所以其计数范围为0000到1111，即0到15。

（2）自编实验——D触发器

一、实验内容

设计一个 D 触发器，并通过仿真验证其功能。

二、代码实现及仿真图像

1.源代码

module Dff(Q,D,CLK);

input Q,CLK;

output D;

reg D;

always@(posedge CLK)

D <= Q;

endmodule

2.仿真代码

module Dff_tb;

reg CLK,Q;

wire D;

Dff u1(Q,D,CLK);

always

#5 CLK = ~CLK;

initial

begin

CLK = 0;

Q = 0;

#10 Q = 1;

#10 Q = 0;

#10 Q = 1;

#10 Q = 0;

#5 Q = 1;

#5 Q = 0;

end

endmodule

3.仿真图像

- 实验结果

- 这D触发器有两个输入，时钟输入（CLK）和数据输入（D）。当不向D触发器施加任何时钟输入或在时钟信号的负边沿(下降沿)期间，输出不会发生变化。它将在输出Q处保留其先前的值。如果时钟信号为高电平(更准确地说是上升沿/正边沿)并且如果D输入为高电平，则输出也为高电平，如果D输入为低电平，则输出将变为低的。因此，在存在时钟信号的情况下，输出Q跟随输入D的变化而变化。